ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

„РАЙОНЕН СЪД - АРДИНО“, ГРАД АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО“

- Цели на спецификацията

Спецификацията има за цел да определи стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, да допълни и определи изискванията за материали, технологията на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.

В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия.

Обекта се изпълнява по проект на МТСП “Красива България”. Основната цел на тази поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на ремонт и модернизация на  сградата.

- Общи изисквания

  - Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Строително-монтажните работи и вложените материали трябва да отговарят на изискванията по ЗУТ и на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажни работи е задължение на Изпълнителя.

Всички материали и съоръжения, използвани при изпълнение на проекта, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Всички използвани при извършването на строително-монтажните работи материали трябва да отговарят на изискванията на българските и/или европейските стандарти или, ако са нестандартни, да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Регионален координатор/инженер на ПКБ и Възложителя, всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Регионален координатор/инженер на ПКБ: и Възложителя.

Регионален координатор/инженер на ПКБ: и възложителят, или всяко лице, упълномощено от тях, ще имат пълен достъп до строежа,  и всички места за заготовка или доставка на материали, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Изпълнителят представя на Възложителя и представителите на ПКБ, за одобрение мостри и цветове за материалите, каталози на производителите и др.

б) Изисквания относно изпълнението на строително-монтажните работи и почистването на строителната площадка

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии за влагане на материалите на фирмите доставчици.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за строежа със собствени сили и средства в съответствие с изискванията на Възложителя.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят трябва да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Регионален координатор/инженер на ПКБ: и Възложителя  и до приемане на работите от негова страна.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. Тъй като районен съд - Ардино ще работи, изпълнителят трябва да ограничи достъпа до обекта с предпазни огради и да бъдат предприеми всички мерки за безопасност. По време на изпълнение на работите Изпълнителят трябва да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта, да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.

По време на изпълнение на строителството да се спазват изискванията на всички действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

в)  Проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят и представителите на ПКБ (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Регионален координатор/инженер на ПКБ и Възложителят уведомяват Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитвания за сметка на Изпълнителя.

Планираните СМР са съобразно  количествена сметка изготвена от възложителя. Количествената сметка е предварителна. Установяване на действителните количества ще става по описания ред в техническата спецификация.

Регионален координатор/инженер на ПКБ, Възложителя  и Изпълнителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора. Задължително е Изпълнителя при междинните и заключително мерене предхождащо оформяне на необходимите документи за плащане, да  представя снимки  на всички видове скрити работи, както и снимков материал за целият строителен процес по изпълнението на проекта.

Изпълнителят трябва да следва стриктно обемите, предвидени в количествените сметки. Евентуални промени в количествата ще се удостоверяват съгласно клаузите на Договора. Отчитането на изпълнените работи ще се извършва по реални натурални показатели. Актовете, отчитащи изпълнените работи се предоставят за проверка и подпис на Регионален координатор/инженер на ПКБ и Възложителя  осъществяващи инвеститорски контрол.

г)   Проверки и изпитвания

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на Регионален координатор/инженер на ПКБ: и Възложителят (или упълномощен представител).

Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно  Техническото му предложение.

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания и контроли на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Разходите за тези изпитвания изпълнителят следва да включи в общата стойност на СМР за обекта.

д)  Съставяне на актове и протоколи:

В процеса на изпълнение на строителнo-монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

е)   Съответствие с изискванията на проекта:

Влаганите в строителството продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, на тази техническа спецификация и проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата.

ж)  Съответствие с количествената сметка:

Изпълнителят трябва да следва стриктно обемите, предвидени в количествените сметки. Евентуални промени в количествата ще се удостоверяват съгласно клаузите на Договора. Отчитането на изпълнените работи ще се извършва по реални натурални показатели и представяне на подробна количествена сметка за извършените работи, подлежащи на актуване.

Актовете, отчитащи изпълнените работи се предоставят за проверка и подпис на лицето осъществяващо инвеститорски контрол и  представителите на ПКБ .

з) Табела:

От Изпълнителя се изисква да изработи, монтира и поддържа на обекта информационна табела по изискванията на НАРЕДБА № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, включително да уведоми съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

и) Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа в съответствие с минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

й) Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете "или еквивалентно".

ВАЖНО:

1.Входовете на сградата да са обезопасени по подходящ начин за да не се затруднява достъпа и да не се застрашава безопасното преминаване на служителите и гражданите;

2. Да се монтира предпазна ограда на общинските места (тротоари или пътища), на местата където сградата граничи с дворното пространство на съседния имот Джамия - Ардино;

3. Да се вземат всички мерки за опазване на околните пространства;

4. Да не се извършват дейности в сградата освен предвидените в проекта или по изрично разпореждане от Регионален координатор/инженер на ПКБ Възложителя или проектанта;

5. Стриктно да се изпълнява плана за безопасност и здраве;

6. Строително - ремонтните дейности да се изпълняват така, че по никакъв начин да не се създават условия за повреждане на части от сградата които не са предмет на ремонта;

7. Всички цветове и видове на стенни покрития и настилки задължително предварително да се съгласуват с Възложителя;

8. Всички елементи на оборудването на санитарните помещения задължително предварително да се съгласуват с Възложителя;

9. Изпълнените видове работи ще бъдат заплащани след проверка и приемане от : проектант, представители от проект „Красива България“, възложител и строителен надзор;

10. Отчитането и съпътстващите документи са по изискванията и с формуляри на проект „Красива България“;

11. Отчетите задължително да се придружават със снимков материал показващ предварително състояние, последователност на извършването на строително – ремонтните дейности и окончателен вид.

III. Предвидените строително-монтажни работи са, както следва:

- Фасади –  Демонтаж на прозорци и врати от зид - всички видове, демонтаж на стоманени решетки, доставка и монтаж на петкамарна PVC дограма, стъклопакет с ниско енергийно стъкло;  мин. дебелина на стъклопакета  - 32 mm, мин. дебелина на PVC профила - 70 mm. Общият коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка трябва да бъде   U ≤ 1.40 W/m2K, цвят тъмно кафяв(шарка по избор на възложителя) -съгласно спецификацията, обръщане около врати и прозорци, с включена шпакловка и алуминиеви ръбохранители, доставка и монтаж на подпрозоречни плотове PVC вътрешни по размери от място, направа и разваляне фасадно тръбно (модулно) скеле, доставка и полагане на лепена топлоизолационна система по външни стени с пенопилистирол EPS -100mm. λ≤ 0,035,  вкл. лепило, дюбели, две ръце шпакловка, стъклофибърна мрежа мин.145гр./м2 и всички необходими ъглови и водобранни профили, доставка и полагане на топлоизолация по външни страници на прозорци и врати с ХPS 2см, с вкл. дюбели, лепило, две ръце шпакловка, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2 и всички необходими ъглови и водобранни профили, д-ка и м-ж на подпрозоречни  плотове (външни) от пластифицирана ламарина мин. 0,53 мм с ширина по същесвуващи корнизи също - цвят по избор на възложителя, д-ка и м-ж на калканна ламарина улама (надолучни поли по стени), доставка и полагане на външна силиконова мазилка (готова смес) по фасади, средна структура, влачена, цветна, цвят по избор на възложителя вкл. грундиране, облицовка с мушелкалк по входни колони, демонтаж и повторен монтаж на съществуващи водосточни тръби, демонтаж и обратен монтаж на климатици, с включено зареждане с фреон, повдигане на комин с  коминни блокчета с две дупки, направа на зидария с единични тухли за обзиждане на коминни тела.

2. Котелна инсталация - демонтаж и изнасяне на стар котел, д-ка и м-ж на пелетен  котел 45 KW (с пелетна горелка с програматор и чугунена врата, транспортен шнек, седмичен програматор на котела, бункер 280 л, UPS 2000V с батерии 2бр. по  45А ), доставка и монтаж на циркулационна помпа - t-110 /напор1,5-5м /раб.дебит 2.6м3/ч, доставка и монтаж на разширителен съд 40 л, направа на тръбна мрежа от поцинковани тръби 2", с фитинги.

3. Вътрепни ремонти – прорязване на стена от гипсокартон - еднослойна на единична конструкция, възстановяване на разрушена стена еднослойна, на единична от гипсокартон, монтаж на еднослойна стена от гипсокартон, на единична конструкция с вата 50 мм, доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата с брава и секретен патрон- студен профил, доставка и монтаж на интериорна преградна плъзгаща врата, с две подвижни крила, 100% отваряемост,  с брава и секретен патрон, демонтаж на стар ламинат по стаи, доставка и полагане на  настилка от ламиниран паркет 10мм, АС 5/клас 33, с полиетиленова подложка 5мм и PVC первази - цвят и шарка по избор на възложителя, доставка и направа на настилка и первази от гранитогрес - плочи по избор на възложителя, боядисване с цветен латекс по стени   до пълно покриване, вкл. грундиране.

- WC -  демонтаж на стари фаянсови плочки, демонтаж на теракотни плочи, демонтаж на мивка, демонтаж на тоалетна чиния с казанче, демонтаж на тоалетно клекало, доставка и монтаж на мивка среден формат, с обикновен сифон и полуботуш, доставка и монтаж на смесител за баня, едноръкохватков, седящ, с керамичен затварящ механизъм, доставка и монтаж на тоалетни клекала с тоалетно казанче, с вкл. всякякви съпътстващи разходи, доставка и монтаж на бойлер за топла вода с емайлиран водосъдържател - 50 л, грундиране по стени с контактен грунд с кварцов пясък в/у фаянсови плочки, направа на фаянсова облицовка по стени и страници,с включен алуминиев ъгъл по всички изпъкнали ръбове - плочки по избор на възложителя, направа на настилка от теракотни плочи - плочки по избор на възложителя, доставка и полагане на полипропиленови тръби ф 20 за студена вода, с вкл. фитинги, доставка и полагане на полипропиленови тръби ф 20 за топла вода, с вкл. фитинги, направа на зидария от газобетонни блокчета 125 мм, на тънка фуга, направа на шпакловка на 2 ръце по вътрешни стени със стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, боядисване с бял латекс по стени  и тавани до пълно покриване, вкл. грундиране, доставка и монтаж на LED плафониера 10-12 W, 4000K, доставка и монтан на окачен таван от минераловатни платна 600/600, влагоустойчиви, на конструкция.

IV. Изисквания към изпълнителя.

1. да предостави подробна технология за изпълнение на всички видове СМР, посочени в количествено стойностна сметка;

2. да изработи подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване;

3. да изпълни възложените работи и да осигури работната ръка, материалите,

строителните съоръжения, заготовки и изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта;

4. да изпълни точно и надлежно договорените работи съгласно работните чертежи и при качество, съответстващо на БДС, ПИПСМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя същия ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя;

5. да спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение;

6. по време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от

ненужни строителни съоръжения и отпадъци и да складира всякакви части от строителните

съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци и да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя;

7. да обезпечи всички застрахователни рискове;

8. да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, се съставя двустранно подписан с Възложителя констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка;

9. да осигури и назначи ръководител на обекта, който ще бъде по време на целия

строителен процес и да води разговорите с Възложителя;

10. да съдейства на Възложителя при организиране на съответните процедури за приемане на отделни СМР или на обекта и неговото въвеждане в експлоатация;

11. да съгласува с Възложителя (а при наличие на негови изрични инструкции -да спазва същите) предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни;

12. да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт;

13. да предостави на Възложителя всички необходими сертификати за качество и

декларации за съответствие за вложените материали и конструкции.

- Други изисквания при изпълнение на СМР:

Освен изисквания към СМР и строителните продукти, при изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да се спазват следните основни изисквания:

- Изпълнението на всички СМР да се ръководи от технически ръководител със съответната квалификация и професионален опит, който да бъде назначен на трудов договор с изпълнителя.

- Строителството се изпълняване при спазване предвижданията на инвестиционния проект и техническата спецификация, в съответствие с условията на договора за строителство;

- Влаганите при изпълнение на предвидените СМР строителни продукти да отговарят на изискванията, определени в проекта и в настоящата техническа спецификация. Изпълнителят съгласува предварително с възложителя и проектанта всички влагани в строежа строителни продукти. За доказване съответствието им с техническата спецификация, изпълнителят представя за всички строителни продукти декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристики, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Измерване на извършените работи.

- Мерни единици

Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

- Измерване на извършените работи.

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

Представители от проект „Красива България“ и Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора.

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от представителя на проекта и Възложителя количества работи.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на количества от отделните работи, които надвишават количествата, заложени предварително в количествено-стойностната сметка, необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са по вина на изпълнителя, те ще се извършат за сметка на одобрените непредвидени разходи след предварително одобрение от представителя на проекта и Възложителя

Изготвил: ........................